- Informacje ogólne

- Przed demontażem paska rozrządu należy zawsze sprawdzać oznaczenia rozrządu

Powiększ

- Przed odłączeniem kabla akumulatora, sprawdzić kod zabezpieczenia systemu audio

- Demontaż

- Odłączyć akumulator

- Zdemontować dolną pokrywę silnika

- Spuścić środek chłodzący

- Zdemontować obudowę filtra powietrza

- Zdemontować pokrywę silnika

- Zdemontować cewki zapłonowe

- Wyjąć świece zapłonowe

- Zdemontować przewody chłodnicy

- Zdemontować chłodnicę

- Zdjąć pomocnicze pasy napędowe

- Zdemontować wentylator

- Zdemontować koło pasowe pompy chłodziwa

- Odłączyć sprężarkę układu klimatyzacji i odłożyć ją na bok

- Ustawić oznaczenia rozrządu walu korbowego

- Przy pomocy przyrządu specjalnego zablokować wałki rozrządu

Lexus: 09213-54015

- Zdemontować koło pasowe wału korbowego

Lexus: 09950-50012

- Zdemontować pokrywy paska rozrządu

- Sprawdzić oznaczenia rozrządu

- Obluzować naprężacz

- Obrócić naprężacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara

<40Nm!

- Zablokować naprężacz

- Użyć sześciokątnego klucza nasadowego

5mm

- Obluzować śrubę

- Zdemontować naprężacz i pasek rozrządu

- Instalacja

- Sprawdzić naprężacz

- Ponownie zamontować naprężacz

- Zamocować pasek rozrządu

- Docisnąć koło pasowe naprężacza do paska rozrządu

- Ponownie zamontować śrubę

- Wyjąć sześciokątny klucz nasadowy

- Dokręcić naprężacz

40 Nm

- Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty

- Ponownie sprawdzić oznaczenia rozrządu

Powiększ

- Ponownie zamontować płyty prowadnicy paska rozrządu

- Zamocować obie pokrywy paska rozrządu

- Zamocować koło pasowe wału korbowego

- Przy pomocy przyrządu specjalnego:

09213-54015 / 220 Nm

- Zamocować wentylator chłodzący

- Ponownie zamontować sprężarkę

- Zamocować pomocniczy pasek napędowy

- Ponownie zamontować chłodnicę

- Ponownie zamontować świece zapłonowe

18 Nm

- Ponownie zamontować cewkę(i) zapłonową

- Ponownie zamontować pokrywę silnika

- Ponownie zamontować filtr powietrza

- Wymienić płyny

- Sprawdzić wycieki

- Ponownie zamontować dolne pokrywy silnika

- Ustawienia momentu obrotowego

- Naprężacz:

40 Nm

- Koło pasowe wału korbowego:

220 Nm

- Sprężarka układu klimatyzacji:

25 Nm / 47 Nm

- Narzędzia specjalne

- Przyrząd zabezpieczający wał korbowy:

09213-54015

- Koło pasowe

09950-50012